第２号様式（第４条関係）

ブロック塀等点検調査表

（補強コンクリートブロック造の塀）

（調査者）住所

氏名

１　調査対象

| 所在地 | 阿賀野市 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 調査日 | 年 月 日 | 建築年 | 年 月 |
| 構造 | □補強コンクリートブロック造 |  |  |
|  | 高さ ｍ | 延長 ｍ |  |

２　調査項目

| 内容 |  | チェック欄 |
| --- | --- | --- |
| １ 塀の高さ | 塀の高さは、地盤から2.2ｍを超えている |  |
| ２ 塀の厚さ | 塀の厚さは、10cm未満である （高さ2.0ｍ超の塀の場合は、15cm未満） |  |
| ３ 控え壁 （塀の高さが1.2ｍ超の場合） | 塀の長さ3.4ｍ以下ごとに、塀の高さの1/5以上突出した控え壁がない |  |
|  | 控え壁に直径9㎜以上の鉄筋が入っていない |  |
| ４ 基礎 | コンクリ―ト造の基礎がない |  |
|  | （塀の高さが1.2ｍ超の場合） 基礎の高さは35cm未満、根入れ深さは30cm未満 |  |
| ５ 傾き・ひび割れ | 塀に傾き、1㎜以上のひび割れがある |  |
| ６ ぐらつき | 手で押すとぐらつく |  |
| ７ 鉄筋 | 塀の中に直径9㎜以上の鉄筋を縦横に80cm以下の間隔で配置していない |  |
|  | 鉄筋の末端はかぎ状に折り曲げて、縦筋は横筋に、横筋は縦筋に、かぎ掛けして定着していない |  |