1．増設水道メータについて

水道メータは一給水装置に1個のメータ、又は一使用者に1個のメータを原則とするが、下水道使用料から排除される水量の計量を目的とするメータ(以下「増設水道メータ」という。) の設置については、既設水道メータのほかに申込者が希望し市の条件を満たす場合は、

１個の水道メータに対し、１個の増設水道メータを設置することができる。

増設水道メータ設置後は、

水道局で検針及びメータの取替を行い、

毎月の水道料金を徴収する。

2．設置できる条件

- 阿賀野市及び新発田市が運営する下水道の使用者であって下水道使用料から

排除される水量を計量する場合

- 既設水道メータから分岐し、増設水道メータを設置する場合

3．増設水道メータの設置基準

- 既設水道メータ手前の給水管から分岐する。

分岐する管種、材料については、政令及び市の水道給水条例等で定める基準に適合していること。

- 増設水道メータの設置は、既設水道メータ1個につき1個の設置数とし、既設

メータと同じ給水範囲であること。

- 増設水道メータは、既設水道メータの口径より小さい口径のメータとする。

ただしφ13ｍｍ及びφ20ｍｍのメータ口径においては、同口径でよいものとする。

- 増設水道メータの設置は公私境界付近の市が定める位置に設置し、検針及び取替

が容易であること。また水道使用者が適切に管理できる場所とすること。

図、設置例

4．水道加入金

- 増設水道メータの設置に伴う水道加入金については、徴収を免除する。したが

って、水道加入金の権利はないものとする

- 増設水道メータを設置した使用者又は所有者においては、既設水道メータの

口径減に伴う水道加入金の還付は、行わないものとする。また既設メータの口径

減を行った後、1年以内にメータ口径を戻す場合は水道加入金の差額は徴収しない。

- 給水装置の新設工事申込において、増設水道メータを含む２個の水道メータを

設置しようとする場合は、二つのメータの水道加入金を徴収する。

なお、下水道使用料が免除される水道メータについては、事前に増設メータの

設置協議を必要とする。

5．メータの管理

増設水道メータの設置は、水道使用者の負担とし、メータ設置後は適切に管理し

なければならない。

また、不必要になった増設水道メータの撤去は、水道使用者の責任で行わなければならない。

6．設置に関する留意事項

増設水道メータを設置するにあたり、使用状況により必ずしも上下水道料金の合計

金額が下がらない場合もありうる。

したがって、充分な事前調査が必要であるとともに、計画の初期段階において上下

水道局と事前協議を行うこと。

7．審査及び処理

- 増設水道メータの設置を申請する場合は、計画及び施工について事前協議を行う。

- 申込者は、事前協議内容に基づき阿賀野市指定給水装置工事事業者へ申請を依頼

するものとする。なお依頼を受けた指定給水装置工事事業者は、次の書類のうち

必要なすべての書類を申込者に説明のうえ作成し、その確認を得て提出すること。

- 増設水道メータ設置事前協議書

所定の用紙に申込者、指定給水装置工事事業者及び必要な事項を記入し、押印

したもの。

- 計画平面図及び立面図、構造図等

計画平面図及び立面図については、公共ますに流入する排水系統と流入しない

雨水系統をそれぞれに色分けすること。また水道メータの取付図等を添付する

こと。

- 水理計算書

事業所又は、特殊な建築物に増設水道メータを設置する場合は、増設水道メー

タ及び水道メータの設計水量を区間設計水量方式から算出した水理計算書を提出すること。

また2階建てまでの一般住宅の場合は、基本的に水理計算書の提出を要しないものとする。

- 申請のあったものについては、申請書に基づき内容を審査のうえ、増設水道メータを承認する場合はその旨を、不可の場合はその理由を付して回答する。

- 前記の審査において承認された場合は、増設水道メータ設置を含む給水装置

工事の申込を行うこと。

必要書類、給水装置工事申込書、増設水道メータ事前協議回答書、

口座振替申込書、量水器出庫申込書他。

- 承認後はすみやかに工事に着手し、工事完成後に竣工の検査を受けなければ

ならない。

様式―1

| 申請日 年 月 日 増設水道メータ設置事前協議書 阿賀野市水道事業 阿賀野市長 様 (申請者) 住所 フリガナ 氏名 印 電 話 下記の給水装置において、増設水道メータの設置を行いたいので事前協議を申請します。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請内容 | 工事着手予定 |  |  | 年 月 |  |  |  |  | 工事完成予定 |  |  |  | 年 月 |  |  |  |  |
|  | 申請場所の利用形態と増設水道メータ設置希望理由 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 既設水道メータが設置済みのとき |  |  |  | 既設水道メータの口径及び番号 [φ ｍｍ 水 － ] 希望する増設水道メータの口径 [φ ｍｍ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水道メータと同時に設置するとき |  |  |  | 希望する水道メータの口径 [φ ｍｍ] 希望する増設水道メータの口径 [φ ｍｍ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 予定する施工者 (指定給水装置工事事業者名) 住所 給水装置工事主任技術者名 印 氏名 電話 （指定番号 号） (免許番号第 号) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 添付書類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受付月日 年 月 日 |  |  | 協議記事(下水道) |  |  |  |  | 協議決裁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 下 水 道 |  | 次 長 |  |  |  | 係長 |  | 係 員 |  |
| 受付番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| お客様番号 － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 審査の結果、増設水道メータ 設置について、下記のとおり 回答します。 承認 ・ 不可 (別紙回答書添付有) 年 月 日 審査員 印 |  |  |  |  |  | 審査記事(維持係) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 審査回答決裁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 上水道 | 局 長 | 次 長 |  |  | 水道技術管理者 |  | 副参事 |  | 係 長 |  | 係 員 |

∴　太線の内のみ記入してください。