水道メーター購入仕様書（修理・新品共通）

１．適用範囲

本仕様書は、阿賀野市水道事業（以下「発注者」という。）が購入する水道メーターに適用する。

２．用語の定義

（１）新品メーターとは、新たに製作し、納入する水道メーターをいう。

（２）修理メーターとは、本市が所有する使用済みメーターのケースを再利用し、内部部品を交換して納入する水道メーターをいう。

２．購入数

| 区分 | φ13 | φ20 | φ25 | φ40 | φ50 | φ75 | 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乾式直読式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 修理 | 1,200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 |
| 新品 | 1,138 | 137 | 47 | 27 | 0 | 0 | 1,349 |
| たて型乾式直読式フランジ式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 遠隔式パルス発信式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新品 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 合計 | 2,342 | 238 | 48 | 27 | 9 | 1 | 2,665 |

３．適用法令及び適用規格

（１）新品メーター及び修理メーターは、以下の法令その他関連する法規及び適用規格等による。

①計量法

②水道法施行令

③日本産業規格及びその引用規格(最新版を適用する)

・JIS B 8570-1(水道メーター及び温水メーター第1部：一般仕様)

・JIS B 8570-2(水道メーター及び温水メーター第2部：取引又は証明用)

（２）メーターは、計量法第72条に規定する検定証印が付されたもの、または計量法第96条に規定する基準適合証印が付されたものでなければならない。

５．メーターの種類

メーターの種類は下表のとおりとする。

| 口径 | 種類 | 指示部 | 指針表示 |
| --- | --- | --- | --- |
| φ13 | 接線流羽根車式 単箱型 | 乾式直読式 | アナログ・デジタル併用表示 |
| φ20 | 接線流羽根車式 複箱型 |  |  |
| φ25 |  |  |  |
| φ40 |  |  |  |
| φ50 | 軸流羽根車式 縦型 | たて型乾式直読式 |  |
| φ75 |  |  |  |

６．メーターの仕様

メーターの性能は下表のとおりとする。

| 口径 | 計量特性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 区分 | 流量値（㎥/ｈ） |  |
|  | 計量範囲（R=Q3/Q1） | 定格最小流量（Q1） | 定格最大流量（Q3） |
| φ13 | 100 | 0.025 | 2.5 |
| φ20 |  | 0.040 | 4.0 |
| φ25 |  | 0.063 | 6.3 |
| φ40 |  | 0.100 | 10.0 |
| φ50 |  | 0.400 | 40.0 |
| φ75 |  | 0.630 | 63.0 |

７．新品メーターに関する事項

（１）材質の表示

メーターケースの材質の種類によりケースの見やすい位置に鋳出し又

は刻印による表示をおこなうこと。

| 鉛レス銅合金の種類 |  | 材質記号 |
| --- | --- | --- |
| JIS H 5120 | シルジン青銅鋳物4種（CAC406） | E |
|  | ビスマス青銅鋳物1種・2種（CAC901・CAC902） | B |
|  | ビスマスセレン青銅鋳物1種（CAC911） |  |

（２）番号の表示

メーター番号は「９．メーター番号表」のとおりとし、ケース上面及び上蓋に打刻するものとする。

（３）ケース及び上蓋の色

乾式直読式：ケースは無色とし、上蓋は青色とする。

たて型乾式直読式フランジ式：ケースはグレーとし、上蓋は青色とする。

遠隔式パルス発信式：φ４０以上のケースは無色とし、上蓋は青色とする。

φ５０以上のケースはグレーとし、上蓋は青色とする。

８．修理メーターに関する事項

（１）修理対象メーター

修理するメーターの製造者等は、以下のとおりである。

・東洋計器株式会社　　　　　　　　　　　材質表示：Ｅ

（２）番号の表示

メーター番号は「９．メーター番号表」のとおりとし、ケース上面に打刻されている既存の番号を削除したうえ、ケース上面に打刻し、上蓋は新規のものに取替のうえ打刻するものとする。この際に上蓋へはメーカー記号等は表示しないものとする。

（３）ケース及び上蓋の色

ケースは無色とし、上蓋はアイボリー系色とする。なお、上蓋の色は受注後、色見本を提示し、発注者の承諾を得るものとする。

（４）その他

①修理メーターのケースは再使用するにあたり、清掃、洗浄等により土・さび・塗装・汚れ等の付着物を除去すること。

②再使用が困難なケースが発生した場合は協議すること。

９．メーター番号表

メーター番号は下表のとおり付番すること。

| 口径 | 区分 | 番号 | 個数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乾式直読式 |  |  |  |
| φ13 | 修理(注1) | 水R034-0001～1200(注2)(注3) | 1,200 |
|  | 新品 | 水034-1201～2338 | 1,138 |
| φ20 | 修理 | 水R034-4001～4100 | 100 |
|  | 新品 | 水034-4101～4237 | 137 |
| φ25 | 新品 | 水034-4501～4547 | 47 |
| φ40 | 新品 | 水034-5501～5527 | 27 |
| たて型乾式直読式フランジ式 |  |  |  |
| φ50 | 新品 | 水034-6001～6007 | 7 |
| 遠隔式パルス発信式 |  |  |  |
| φ13 | 新品 | 水034-8001～8004 | 4 |
| φ20 | 新品 | 水034-8101～8101 | 1 |
| φ25 | 新品 | 水034-8201～8201 | 1 |
| φ50 | 新品 | 水034-8501～8502 | 2 |
| φ75 | 新品 | 水034-8601～8601 | 1 |
| 計 | 修理 |  | 1,300 |
|  | 新品 |  | 1,365 |
| 合計 |  |  | 2,665 |

（注1）付番は修理メーターからおこなう。

（注2）修理メーターは番号の頭に「Ｒ」を記載する。

（注3）番号の「034」は、検定満了2034年を示す。

１０．付属品

（１）接続用ユニオンパッキン２枚を輪ゴムにてメーターに添付すること。

（２）取付ネジ山の保護のため、両端に樹脂製キャップを取り付けること。

１１．入札及び見積依頼について

（１）本年度は「乾式直読式」の修理と新品を区分して入札執行する。

また、「たて型乾式直読式フランジ式」、「遠隔式パルス発信式」を区分　して見積依頼する。

（２）入札書には総額（消費税抜き）のほか、内訳欄に口径ごとにメーターの単価を記載するものとする。

（３）再入札における特記事項

この入札において、再入札を行う場合は、再入札書の内訳単価を省略し、総額のみを記載することができるものとする。ただし、この場合において落札者となったものは、事後において再入札の内訳単価を提出するものとする。

なお、再入札の内訳単価は入札時の内訳単価を超えないものとすること。

１２．納入期限　令和８年３月１６日（月）

１３．その他

（１）検定は令和８年１月から納品までの間に実施すること。

（２）この仕様書に定めのない事項及び本仕様書の解釈に疑義が生じた場合は、その都度協議するものとする。